ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об инженерно-геологических условиях:

Строительство и реконструкция  по адресу: Аэропорт, городе Ташкент.

Заказчик:

ООО «GEODETIC AND CADASTRAL SERVIСE»

Директор:                                                                                              Кучкоров. Н

Инженер-геолог:                                                                                    Рахимов. Р

г. Ташкент-2023 г

Содержание

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1	Основание для производства работ	3

1.2	Цель работ	3

1.3	Местоположение района	3

1.4	Виды и объемы выполненных работ	3

1.5	Методика инженерно-геологических и геофизических работ	4

1.6	Исполнители	4

1.7	Нормативные документы	4

2	ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И       КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ	4

3	ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ	4

3.1	Геологическое строение	5

3.2	Гидрогеологические условия	5

3.3	Физико-механические и химические свойства грунтов	5

5	ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	7

6	ЛИТЕРАТУРА	9

ПРИЛОЖЕНИЯ

(Текстовые)

|  | Копия технического задания заказчика……………………….……………………............… | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Каталог литологического описания разведочных выработок……………………............… | 11 |
|  | Таблица показателей физико-механических свойств грунтов ИГЭ-1…………………..…. | 12 |
|  | Таблица гранулометрического состава грунтов ……..…………………………………...… | 13 |
|  | Результаты химического анализа водных вытяжек из грунтов ……………………………. | 14 |
|  | Результаты химического анализа подземных вод …………..…………………………….... | 14 |

(Графические)

Чертёж № 1. Обзорная карта

Чертёж № 2. Топографический план, м-б 1:500, лист - 1

Чертёж №3 Инженерно-геологические разрезы по линиям I-I – II-II

м-бы:  гориз.1:500/вер.1:100,  листов  -1

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Основание для производства работ

Основанием для выполнения инженерно-геологических изысканий являются техническое задание и договор № ___________

Заказчик: __________________________.

  - Цель работ

Комплекс инженерно-геологических работ выполнен для изучения геологических, гидрогеологических условий, определения физико-механических и водно-физических свойств грунтов, оценка степени агрессивности грунтов к материалу фундаментов, а также уточнение сейсмичности участка.

Категория сложности инженерно-геологических условий согласно приложению P, ШНК 1.02.07-15 – I (первая).

  - Местоположение района

Площадка изысканий проектируемого строительство многоквартирного дома в расположена в Яккасарайском районе г. Ташкента.

  - Виды и объемы выполненных работ

Местоположение выработок, виды и объёмы полевых и лабораторных работ выполнены согласно технического задания заказчика, а также в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Узбекистан (ШНК 1.02.09-15 и ШНК 1.02.07-2015), которые приведены в таблице 1 настоящего технического отчета.

Таблица 1

| №№ п/п | Виды и наименования работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Полевые работы: |  |  |  |
| 1 | Колонковое бурение скважин до180 мм, глубиной до 2,6 м | п. м. | 10,4 |
| 2 | Роторное бурение скважины до161 мм, глубиной до 25,0 м | п. м. | 89,6 |
| 3 | Отбор монолитов из скважин | монолит | 6 |
| 4 | Отбор проб грунта нарушенной структуры | проба | 12 |
| 5 | Отбор проб подземной воды | проба | 3 |
| Лабораторные работы: |  |  |  |
| 7 | Полный комплекс определений физических свойств грунтов | опред. | 6 |
| 8 | Определение гранулометрического состава грунтов | опред. | 9 |
| 9 | Химический анализ водных вытяжек из грунтов | анализ | 3 |
| 10 | Химический анализ подземной воды | анализ | 3 |

  - Методика инженерно-геологических и геофизических работ

Объём полевых инженерно-геологических и лабораторных работ выполнен применительно к требованиям технического задания заказчика с учётом геологического строения участка строительства и представлен в таблице №1.

Бурение 4 скважин глубиной  25,0м осуществлялось как колонковым, так и роторным способом. Колонковым способом скважины пробурены до глубины 2,6м, т.е. до залегания кровли галечников, далее до заданной глубины  25,0м (4 скважин) добурено роторным способом.

Бурение скважин колонковым способом осуществлялось в сухую, с применением обуривающего грунтоноса станками УРБ-2,5А,  до 180мм для определения:

- литологического строения;

- отбора монолитов для определения физических свойств грунтов;

- отбора проб грунтов и воды для проведения химического анализа.

Бурение скважин роторным способом осуществлялось станками УРБ-2,5А,  долота 161 мм для определения:

- литологического строения;

- глубины залегания уровня подземных вод;

- гранулометрического состава;

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов грунтов произведены в соответствии с ГОСТ 12071-2000.

Гранулометрический состав грунтов определены в соответствии с РСТ Уз 817-97.

Камеральная обработка полевых и лабораторных работ выполнялась согласно требованиям нормативных документов Республики Узбекистан.

  - Исполнители

Полевые инженерно-геологические работы выполнены специалистами отдела « геологии и геофизических исследований» инженерами геологами.

Лабораторные работы по определению показателей состава и физико-механических свойств, а также химические анализы водных вытяжек из грунтов выполнены в грунтоведческой и химической лаборатории.

Настоящий технический отчет составлен на основе камеральной обработки полевых, лабораторных и архивных материалов инженером геологом .

  - Нормативные документы

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с техническими требованиями заказчика и требованиями нормативных документов, приведенных в разделе «Литература».

- ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И   ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ

В период производства участок изысканий представлен площадкой территории завода Ташэлектромаш, на которой производился снос сооружений и перепланировка под новое строительство.

Рельеф и поверхность участка в период исследований относительно ровные, с уклоном с востока на запад. Абсолютные отметки поверхности по пройденным выработкам составляют 437,09-438,80м.

Гидрографическая сеть в пределах участка отсутствует.

В геоморфологическом отношении площадка строительства приурочена к поверхности второй надпойменной террасы реки Чирчик.

- ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

  - Геологическое строение

В геологическом  строении района исследований принимают участие осадочные породы четвертичного возраста, представленные аллювиальными отложениями Сырдарьинского комплекса (а Q4sd).

Отложения этого комплекса сложены мощной толщей крупнообломочных грунтов,  перекрытыми моломощными  глинистые отложениями мощностью 0,4-1,4м.

Крупнообломочные грунты представлены галечником из осадочных и изверженных пород, с песчаным заполнителем, с включением валунов, в основном водонасыщенного состояния.

Глинистые грунты представлены лессовидными суглинками и супесями, в основании которых встречаются линзы среднезернистого песка. Грунты маловлажные и влажные, от твердых до тугопластичных.

С поверхности глинистые и крупнообломочные грунты, перекрыты насыпными грунтами - мощностью от 1,2 до 2,2м представленными суглинками нарушенной структуры с включением бытового и строительного мусора.

Насыпные грунты разнородные по составу, плотности сложения и в качестве оснований фундаментов не могут быть использованы.

  - Гидрогеологические условия

В период исследований (11 2023) подземные воды вскрыты на глубинах 5,6-6,1 м от поверхности земли.

По данным многолетних наблюдений за режимом подземных вод г. Ташкента, максимальное положение уровня наблюдается с августа по сентябрь месяцы, минимальное с марта по апрель месяцы. Амплитуда колебания уровня по данным режимных наблюдений составляет до 4,0м.  Вскрытый уровень подземных вод близок к минимальному положению.

На расчётный максимум подземные воды следует ожидать на 2,0м выше замеренных, т.е. на глубине 3,6 - 4,5м от поверхности земли.

По химическому составу подземные воды сульфатные, кальциево-магниевые с величиной плотного остатка 920-1395 мг/л; содержание HCO3' – 287-315 мг/л (4,7-5.16 мг-экв/л), ионов CI' – 36-115 мг/л; ионов SO4" – 411-527 мг/л.

Подземные воды от  неагрессивных до слабоагрессивных к бетонам на портландцементах марки W4  по ГОСТ 10178-85* для нормальной водонепроницаемости и слабоагрессивные на арматуру железобетонных конструкций.

  - Физико-механические и химические свойства грунтов

В соответствии с литологическим строением, генетико-возрастными признаками, физико-механическими свойствами, в пределах 25,0 м грунтовой толщи, выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1 – Лессовидные суглинки и супеси, от твёрдых до тугопластичных;

ИГЭ- 2 –  Галечниковые грунты, с песчаным заполнителем, с включением валунов.

Первый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1) - представлен лессовидными суглинками и супесями коричневого цвета, макропористыми, маловлажного и влажного состояния, от твёрдой до тугопластичной консистенции, залегающие выше уровня подземных вод до кровли галечников.

Грунты  просадочные при дополнительных нагрузках.

Мощность элемента 0,4 - 1,4м.

Коэффициент относительной просадочности изменяется:

при 0.1МПа – от 0,004 до 0,011 ;

при 0.2МПа – от 0,011 до 0,016 ;

при 0.3МПа – от 0,014 до 0,020 ;

Начальное просадочное давление изменяется от 0,08 до 0,25 МПа.

Тип грунтовых условий по просадочности, согласно изменению №1 к КМК 2.02.01-98, – I (первый).

Основные показатели физико-механических свойств грунтов ИГЭ-1 приведены в таблице 2 и приложении 4.

Таблица 2

Нормативные и расчетные значения характеристик ИГЭ-1

| Наименование характеристики | Ед. изм. | Норма-тивные значения | Расчетные значения при α= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,85 | 0,95 |
| Плотность грунта | т/м3 | 1,70 | 1,69 | 1,68 |
| Плотность грунта в сухом состоянии | т/м3 | 1,47 |  |  |
| Плотность частиц грунта | т/м3 | 2,68 |  |  |
| Пористость | % | 45,2 |  |  |
| Коэффициент пористости | б/р | 0,827 |  |  |
| Влажность природная | дол.ед. | 0,158 |  |  |
| Степень влажности | б/р | 0,51 |  |  |
| Влажность на пределе текучести | дол.ед. | 0,274 |  |  |
| Влажность на пределе раскатывания | дол.ед. | 0,183 |  |  |
| Число пластичности | дол.ед. | 0,091 |  |  |
| Показатель текучести | б/р | <0 |  |  |
| Удельное сцепление | кПа | 17,0 | 11,0 | 5,0 |
| Угол внутреннего трения | градус | 26 | 24 | 23 |
| Модуль деформации: при природной влажности | МПа | 5,0 |  |  |
| при водонасыщении | МПа | 4,0 |  |  |
| Относительная просадочность При Р= 0,1МПа 0,2 МПа 0,3 МПа | б/р | 0,010 0,014 0,018 |  |  |
| Начальное просадочное давление | МПа | 0,12 |  |  |
| Примечание: Прочностные и деформационные характеристики грунтов приведены из региональных таблиц прил.7 КМК 2.02.01-98 «Нормативные и расчётные характеристики прочностных и деформационных свойств лёссовых грунтов Узбекистана» [9]. Нормативная величина штампового модуля общей деформации 36,0МПа (РСН-23-82 табл.) [9] |  |  |  |  |

Согласно табл.4 прил.3 КМК 2.02.01-98 расчётное сопротивление грунтов в естественном состоянии Rо=380 кПа (3,80 кгс/см2), при водонасыщении Rо=192 кПа (1,92 кгс/см2), для фундаментов шириной до 1,0м и глубиной до 2,0м.

Грунты ИГЭ-1 по содержанию легкорастворимых солей, согласно таблице Б 25 ГОСТ 25100-2011, оцениваются как незасолённые.

Содержание легкорастворимых солей составляет от 800 до 2950 мг/кг, от сухого веса грунта, содержание ионов SO4" изменяется от 220 до 1210 мг/кг, ионов Сl' - изменяется от 50 до 320 мг/кг сухого грунта, (приложение 6).

Второй инженерно-геологический элемент (ИГЭ-2) – включает в себя крупнообломочные грунты представленные галечниками с песчаным заполнителем, с редким включением валунов, в основном водонасыщенные. Галька хорошей окатанности, состоящая из осадочных и изверженных пород. Залегают эти отложения с глубины 2,1-2,6м.

Вскрытая мощность элемента22.6-22.9м.

Согласно архивным данным их мощность доходит до 40м.

Расчётное сопротивление Rо = 600,0 кПа (6,0 кгс/см2) .

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2 приведены в табл. 3 текста и приложении 1.4.

Таблица 3

Нормативные и расчётные значения характеристик  ИГЭ-2

| Наименование характеристики | Единица измерения | Нормативные значения | Расчетные значения при α= |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,85 |  | 0,95 |
| Плотность грунта в сухом состоянии | т/м3 | 1,95 | 1,93 | 1,91 |  |
| Удельное сцепление | кПа | 0 |  |  |  |
| Угол внутреннего трения | градус | 38 | 37 | 36 |  |
| Модуль деформации: | МПа | 50 |  |  |  |
| Коэффициент разрыхления | б/р | 1,25 |  |  |  |
| Коэффициент фильтрации | м/сутки | 30-50,0 |  |  |  |

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основанием фундамента проектируемого объекта будут служить грунты инженерно-геологических элементов №1 и №2, нормативные и расчетные значения физических, прочностных и деформационных характеристик которых приведены в табл. 2 и 3 текста и приложениях.

Грунты ИГЭ-1 на исследованном участке просадочные при дополнительных нагрузках.

Коэффициент относительной просадочности изменяется:

при 0.1МПа – от 0,007 до 0,011 ;

при 0.2МПа – от 0,011 до 0,016 ;

при 0.3МПа – от 0,014 до 0,020 ;

Начальное просадочное давление изменяется от 0,09 до 0,20 МПа.

Тип грунтовых условий по просадочности, согласно изменению №1 к КМК 2.02.01-98, – I (первый).

Грунты  ИГЭ-1 по содержанию легкорастворимых солей, согласно таблице Б 25 ГОСТ 25100-2011, являются незасолёнными.

Степень коррозионной агрессивности грунтов зоны аэрации к бетонам для нормальной и влажной зоны:

-  на портландцементе марки по водонепроницаемости W4,   – от неагрессивной до сильнолагрессивной;

-  на портландцементе марок по водонепроницаемости W6,  W8 – от неагрессивной до среднегрессивной;

- к бетонам на сульфатостойких цементах всех марок по водонепроницаемости - неагрессивные;

- для железобетонных конструкций –  от неагрессивной до среднеагрессивной (КМК 2.03.11-96, таблица 4) [14].

Степень коррозионной агресивности грунтов по отношению к свинцовой оболочке средняя, к алюминиевой – от средней до высокой (ГОСТ 9.602-2005, таблицы 2, 4) [15].

Подземные воды на период ноябрь 2023г.  вскрыты на глубинах 5,6-6,1 м от поверхности земли. Вскрытый уровень подземных вод близок к минимальному положению.

На расчётный максимум подземные воды следует ожидать на 2,0м выше замеренных, т.е. на 3,4 - 4,5 от поверхности земли.

Подземные воды от  неагрессивных до слабоагрессивных к бетонам на портландцементах марки W4  по ГОСТ 10178-85* для нормальной водонепроницаемости и слабоагрессивные на арматуру железобетонных конструкций.

Сейсмичность участка согласно карте сейсмического микрорайонирования г.Ташкента оценивается в 8 (восемь) баллов.

Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов 0,70м с повторяемостью 1 раз в 50 лет и 0,48м с повторяемостью 1 раз 10 лет (по г.Ташкенту).

Группы грунтов по трудности разработки механизмами, исходя из их плотности, согласно, дополнений и поправок к технической части «Земляные работы» составляют:

- для насыпных грунтов п.23 – 1880 кг/м3

- для ИГЭ-1 – 1740 кг/м3;

- для ИГЭ-2 – 1950 кг/м3.

Перед началом строительных работ необходимо освидетельствование и приемка котлована геологом.

Рекомендуемые инженерные мероприятия:

- Антисейсмические в соответствии с КМК 2.01.03-96

- Антиагрессивные в соответствии с КМК 2.03.11-96

- Противопросадочные для первого типа грунтовых условий в сответствии с КМК 2.02.01-98

- Удаление насыпных грунтов.

Составила:                                                   Рахимов Р.

- ЛИТЕРАТУРА

- ШНК 1.02.07-15 «Инженерно-технические изыскания для строительства» Основные положения

- ШНК 1.02.09-15 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Свод правил

- ШНК 4.02.01-04 «Сборник элементных сметных норм на строительные работы» Сборник 1. Земляные работы

- Дополнения и поправки к технической части ШНК 4.02.01-04 «Земляные работы»

- КМК 2.01.01-94 «Климатические и физико-геологические данные для проектирования»

- КМК 2.02.01-98 «Основания зданий и сооружений»

- КМК 3.02.01-97 «Земляные сооружения, основания и сооружения»

- Изменение №1 к КМК 2.02.01-98

- Изменение №2 к КМК 2.02.01-98 приложение 7 «Таблицы нормативных и расчётных показателей свойств лёссовых грунтов Республики Узбекистан»

- КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах»

- Изменение 1 к КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах»

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»

- ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор. Упаковка. Транспортировка и хранение образцов»

- КМК 2.03.11-96 «Защита строительных конструкций от коррозии»

- ГОСТ 9.602-2005 «ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования по защите от коррозии»

- ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»

- ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;

- РСТУз 817-97 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»;

- ГОСТ 26423-85 – ГОСТ 26428-85 «Почвы. Методы определения катионно-анионного состава водной вытяжк

Приложение 1

Копия технического задания

Приложение 2

Каталог литологического описания разведочных выработок

| № п.п | Литологическое описание грунтов | Нумерация выработок и интервалы залегания слоев, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насыпные грунты-суглинки нарушенной структуры с включением строительного и бытового мусора | 0,0-1,2 | 0,0-1,2 | 0,0-1,7 | 0,0-2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лессовидные суглинки и супеси коричневого цвета, макропористые, маловлажного и влажного состояния, от твёрдой до тугопластичной консистенции | 1.2-2,6 | 1,2-2,3 | 1,7-2,6 | 2,2-2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Галечники с песчаным заполнителем, с включением валунов | 2,6-25,0 | 2,3-25,0 | 2,6-25,0 | 2,6-25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Глубина выработок, м | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень подземных вод, м Дата замера (число, месяц, год) | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абсолютная отметка устья выработок, м. | 443,93 | 444,28 | 444,13 | 444,66 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

ТАБЛИЦА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  ГРУНТОВ

| № п/п | № № выраб. | Глуб оп- роб., м | Плотн. частиц грунта т/м3 | Плотность грунта, т/м3 |  | Пористость, % | Коэф. пористости | Естест влажн % | Степ влаж | Характерные влажности, % |  | Числ.плас тичн. % | Показ. текуче сти | Угол вн. трения при насыщ градус | Уд. сцеп при нас-и, кПа | Компрессион модуль деф. МПа |  | Нач. прос давл. Рпр, МПа | Относительная просадочность при Р, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | естест влажн | сухого |  |  |  |  | предел текуч. | предел раскат |  |  |  |  | естеств. | при насыщен |  | Рб | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| ИГЭ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C-1 | 1,5 | 2.67 | 1.69 | 1.43 | 46.4 | 0.867 | 18.4 | 0.57 | 23.1 | 17.5 | 5.6 | 0,16 |  |  |  |  | 0.09 | 0.004 | 0.011 | 0.016 | 0.020 |
| 2 |  | 2,0 | 2.67 | 1.74 | 1.52 | 43.1 | 0.757 | 14.3 | 0.50 | 27.4 | 19.2 | 8.2 | <0 |  |  |  |  | 0.20 | 0.003 | 0.007 | 0.011 | 0.014 |
| 3 | C-2 | 2,0 | 2.69 | 1.70 | 1.45 | 46.1 | 0.855 | 17.5 | 0.55 | 25.9 | 18.0 | 7.9 | <0 |  |  |  |  | 0.09 | 0.004 | 0.011 | 0.016 | 0.020 |
| 4 | C-3 | 2,0 | 2.66 | 1.67 | 1.47 | 44.7 | 0.810 | 13.8 | 0.45 | 29.3 | 19.1 | 10.2 | <0 |  |  |  |  | 0.13 | 0.003 | 0.009 | 0.013 | 0.017 |
| 5 |  | 2,5 | 2.69 | 1.70 | 1.44 | 46.5 | 0.868 | 18.3 | 0.57 | 30.1 | 18.4 | 11.7 | <0 |  |  |  |  | 0.09 | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.020 |
| 6 | C-4 | 1,8 | 2.69 | 1.68 | 1.49 | 44.6 | 0.805 | 12.7 | 0.42 | 28.7 | 17.7 | 11.0 | <0 |  |  |  |  | 0.13 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 |
| Нормативные значения: |  |  | 2.68 | 1.70 | 1.47 | 45.2 | 0.827 | 15.83 | 0.51 | 27.4 | 18.3 | 9.1 | <0 | 26 | 17,0 | 5.0 | 4.0 | 0.12 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.018 |
| Расчётные значения: при α= 0,85 |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| при α = 0,95 |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТА

| № п/п | Наименование выработки | Глубина отбора, м | Размер фракций в мм |  |  |  |  |  | Наименование грунта по ГОСТ 25100-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >40 | 40-20 | 20-10 | 10-2 | <2 | Сумма фракций % |  |
|  |  |  | Содержание фракций в % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С – 1 | 5.5 | 44,3 | 14,6 | 13,2 | 5,9 | 10,2 | 100 | галечник |
| 2 |  | 7.8 | 32,6 | 38,9 | 21,6 | 5,6 | 1,3 | 100 | галечник |
| 3 | C – 2 | 6,0 | 34,1 | 22,5 | 16,2 | 3,3 | 8,9 | 100 | галечник |
| 4 |  | 8.8 | 48,0 | 18,0 | 12,4 | 4,2 | 17,4 | 100 | галечник |
| 5 | C – 3 | 3,5 | 42,6 | 29,3 | 15,4 | 10,8 | 1,9 | 100 | галечник |
| 6 |  | 6,0 | 52,5 | 23,5 | 15,7 | 5,1 | 3,2 | 100 | галечник |
| 7 | C – 4 | 7,0 | 52,0 | 22,0 | 8,5 | 3,9 | 13,6 | 100 | галечник |
| 8 |  | 8,5 | 30,3 | 20,0 | 23,9 | 12,0 | 15,8 | 100 | галечник |
| 9 |  | 10,0 | 48,4 | 20,0 | 11,7 | 4,9 | 15,0 | 100 | галечник |

Приложение 5

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМАНАЛИЗА ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ГРУНТОВ

| № п.п. | Место взятия пробы | Глубина в метрах | Сухой остаток в мг/кг | Содержание ионов мг/кг |  |  |  |  |  | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НСО'3 | CI' | SO4'' | Ca·· | Mg·· | Na·+K· |  |
| 1 | C – 1 | 1,5 | 1400 | 400 | 58 | 580 | 250 | 50 | 60 | 7,7 |
| 2 | C – 2 | 2,0 | 1600 | 550 | 80 | 680 | 210 | 90 | 170 | 7,8 |
| 4 | C – 3 | 2,5 | 1100 | 520 | 60 | 370 | 220 | 30 | 10 | 7,7 |

Приложение 6

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ

| № п.п. | Место взятия пробы | Глубина в метрах | Сухой остаток в мг/л | Содержание ионов мг/л мг-экв/л %-экв |  |  |  |  |  | pH | Жесткость в мг-экв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НСО'3 | CI' | SO4'' | Ca·· | Mg·· | Na·+K· |  | общая | устра-нимая | посто-янная |
| 1 | С-1 | 6,0 | 1395 | 315 5,16 | 115 | 460 | 80 3,99 | 30 2,47 | 390 | 8,0 | 6,46 | 5,16 | 1,30 |
| 2 | С – 3 | 6.5 | 920 | 305 5,00 | 36 | 411 | 180 8,98 | 60 4,93 | 15 | 8,2 | 13,91 | 5,00 | 8,91 |
| 3 | С - 4 | 6.0 | 1148 | 287 4,70 | 64 | 527 | 143 7,14 | 54 4,44 | 73 | 7,9 | 11,58 | 4,70 | 6,87 |